s

学    号    ______   2051840__________

姓    名     ________  梁厚____________

授课老师      ______ 金伟祖___________

目录

1.   进程运行原理实验项目	6

1.1  实验目的	6

1.2  实验原理	6

1.3  实验环境	6

1.4  实验内容	6

1.5  实验步骤	7

1.6  实验结论	8

2.  网络端地址实验项目	8

2.1  实验目的	9

2.2  实验原理	9

2.3  实验环境	9

2.4  实验内容	9

2.5  实验步骤	10

2.6  实验结论	11

3.   网络线的制作和测试实验项目	11

3.1  实验目的	11

3.2  实验原理	11

3.3  实验环境	11

3.4  实验内容	11

3.5  实验步骤	12

3.6  实验结论	14

4. UDP协议网络编程实验	14

4.1 实验目的	14

4.2 实验原理	14

4.3 实验环境	15

4.4 实验内容	16

4.5 实验步骤	16

4.6 实验结论	18

5. TCP应用协议编程实验	19

5.1 实验目的	19

5.2 实验原理	19

5.3 实验环境	21

5.4 实验内容	21

5.5 实验步骤	21

5.6 实验结论	22

6.  异步串行传输实验项目	24

6.1  实验目的	24

6.2  实验原理	24

6.3  实验环境	24

6.4  实验内容	25

6.5  实验步骤	25

6.6  实验结论	28

7.   以太网（局域网）组网实验项目	28

7.1  实验目的	28

7.2  实验原理	28

7.3  实验环境	29

7.4  实验内容	29

7.5  实验步骤	30

7.6  实验结论	34

8.   交换机VLAN配置实验	34

8.1  实验目的	34

8.2  实验原理	35

8.3  实验环境	35

8.4  实验内容	36

8.5  实验步骤	36

8.6  实验结论	47

9.  VLAN基本操作实验项目	47

9.1  实验目的	47

9.2  实验原理	47

9.3  实验环境	48

9.4  实验内容	48

9.5  实验步骤	49

9.6  实验结论	53

10. 主机路由实验项目	53

10.1  实验目的	54

10.2  实验原理	54

10.3  实验环境	55

10.4  实验内容	55

10.5  实验步骤	56

10.6  实验结论	57

11. 静态路由配置实验项目	57

11.1  实验目的	57

11.2  实验原理	57

11.3  实验环境	58

11.4  实验内容	59

11.5  实验步骤	59

11.6  实验结论	68

12. 组播实验项目	69

12.1  实验目的	69

12.2  实验原理	69

12.3  实验环境	70

12.4  实验内容	70

12.5  实验步骤	70

12.6  实验结论	72

13. 动态IP地址分配DHCP实验项目	72

13.1  实验目的	72

13.2  实验原理	72

13.3  实验环境	73

13.4  实验内容	74

13.5  实验步骤	75

13.6  实验结论	76

14. ACL访问控制列表实验项目	76

14.1  实验目的	76

14.2  实验原理	77

14.3  实验环境	77

14.4  实验内容	78

14.4.1 实验概况	78

14.4.2 访问控制列表配置	78

14.4.3 路由器命令	78

14.5  实验步骤	78

14.6  实验结论	90

15.  RIP动态路由实验项目	91

15.1  实验目的	91

15.2  实验原理	91

15.3  实验环境	91

15.4  实验内容	92

15.5  实验步骤	93

15.6  实验结论	93

16. OSPF动态路由实验项目	93

16.1  实验目的	93

16.2  实验原理	94

16.3  实验环境	95

16.4  实验内容	95

16.5  实验步骤	96

16.6  实验结论	99

17. 帧中继配置实验项目	100

17.1  实验目的	100

17.2  实验原理	100

17.3  实验环境	100

17.4  实验步骤	101

17.5  实验结论	104

18. 蓝牙通信实验项目	105

18.1  实验目的	105

18.2  实验原理	105

18.3  实验环境	105

18.4  实验内容	105

18.5  实验步骤	106

18.6  实验结论	112

19. 虚拟LTE蜂窝网络组网实验项目	112

19.1  实验目的	112

19.2  实验原理	112

19.2.1 LTE蜂窝网络概况	112

19.2.2 LTE蜂窝网络信元	113

19.3  实验环境	113

19.4  实验内容	113

19.5  实验步骤	114

19.6  实验结论	115

20. NAT网络地址转换实验项目	116

20.1  实验目的	116

20.2  实验原理	116

20.3  实验环境	116

20.4  实验内容	117

20.5  实验步骤	118

20.6  实验结论	118

21. 邮件收发实验项目	118

21.1  实验目的	118

21.2  实验原理	119

21.3  实验环境	120

21.4  实验内容	121

21.5  实验步骤	122

21.6  实验结论	123

22. IP数据包分析实验项目	123

22.1  实验目的	124

22.2  实验原理	124

22.3  实验环境	125

22.4  实验内容	126

22.5  实验步骤	126

22.6  实验结论	129

23. UDP用户数据报分析实验项目	129

23.1  实验目的	130

23.2  实验原理	130

23.3  实验环境	130

23.4  实验内容	131

23.5  实验步骤	131

23.6  实验结论	132

24. 自主虚拟实验团队项目	132

24.1 个人文献阅读	132

24.2  团队实验报告	132

24.2.1 实验背景	132

24.2.2 实验设备	132

24.2.3 实验内容	133

24.2.4 实验步骤	133

24.2.5 实验结论	133

参考文献	133

# 1.   进程运行原理实验项目

## 1.1  实验目的

计算机网络交互主体是计算机进程,了解进程运行的基本原理,对于理解端与进程关系十分重要。本实验利用操作系统的进程管理软件来展示进程的生命周期。

（1）了解进程的基本概念。

（2）了解进程的基本运行原理,掌握基本进程管理技能。

## 1.2  实验原理

计算机程序是指用计算机语言开发的代码文件,一般需要编译成可执行代码。程序以文件方式存储在操作系统的文件系统中。进程指程序装载到内存中进行运行的代码段。

现代操作系统可以对进程实施管理。

（1）进程创建。程序一旦运行就成为进程,每个进程都分配一个唯一的进程编号,但其进程编号并不固定。

（2）进程运行。

（3）进程终止。

## 1.3  实验环境

一台安装 Windows 11企业版操作系统的计算机。

## 1.4  实验内容

实验将围绕进程的管理内容展开,使用任务管理器软件进行进程管理,通过鼠标进行操作,从屏幕观看操作结果。

（1）多次运行同一个特定应用程序,看到该程序可以以多个不同的进程同时运行,每次运行,进程号会不一样。

（2）通过应用程序界面关闭程序,看到其进程被结束。

（3）通过任务管理器关闭进程,终止应用程序的运行。

实验步骤

## 1.5  实验步骤

（1）打开任务管理器。同时按“Ctrl"+“Alt”+"Delete”→“任务管理器”→“详细信息”，

显示进程运行状态信息。如图所示：

右边第一列是程序名，第二列PID列出的就是当前所有已运行程序的进程号，没有看到命令行窗口程序（cmd）进程。

- 产生两个命令行窗口新进程。

- 打开两个命令行窗口。连续两次执行命令行窗口程序。

- 查看命令行窗口程序的进程信息。切换到任务管理器窗口。

可以看到任务管理器窗口中新增了两行命令行程序“cmd.exe”进程信息，其进程号分别为5600和7084

- 通过应用程序界面关闭进程。

- 关闭一个命令行窗口程序

点击窗口关闭标签。

- 查看命令行窗口程序的进程消息。切换到任务管理器。

可以看到进程号为5600的命令行窗口进程消失。

- 通过任务管理器关闭进程。

右击7084号进程->”结束进程”，余下命令行窗口将被关闭。

## 1.6  实验结论

本实验主要了解了进程这一概念（在操作系统这一门课程中也有学习），学会如何在windows操作系统上查看、关闭对应进程。

# 2.  网络端地址实验项目

## 2.1  实验目的

网络端地址用于标识计算机网络进程，网络进程是计算机网络传输主体，由于语言表达上同题，容易误将计算机作为计算机网络的传输主体。明确了网络传输主体，就容易理解计算机网络各项具体功能处理的基本原理。本实验利用浏览器上网这个最为熟悉的应用，呈现网络端地址作用。

(1) 明确计算机网络交互的主体是进程。计算机网络两台计算机之间的交互，实质上是两个进程之间的交互。

(2) 了解网络端地址构成及使用。端地址是用于标识网络上任意一台计算机上的任意一个网络进程，具有唯一性和不变性，只有通过访问网络端地址才能通过网络同该进程交互。但在日常使用应用协议时，常常忽略端口地址，自动采用该应用协议缺省端口地址作为网络端地址。

## 2.2  实验原理

计算机网络正如其名字所揭示的一样，就是用于计算机之间的交互，但只是宽泛的表述现代计算机中真正执行主体实际上是各个进程。所谓两台计算机交互，按照计算机网络通信交互模型,必然是某两个进程之间的交互。网络进程的识别是通过网络端地址来实施。

端地址格式如下:

IP:PORT

用于标识互联网任意一个节点上的任意一个网络进程，IP 指主机 IP 地址，也可以使用:名，域名会被域名系统自动转换成 IP 地址；PORT 指该进程的网络端口号，进程运行时会被册并建立与进程号的映射关系，通过端口号，可以访问到对应进程，进行网络交互。

## 2.3  实验环境

一台计算机，计算机必须连接互联网。使用浏览器访问互联网任意一个网站, 其目标网站的端地址为“www.×××.com: 80”，“×××”代表任意域名。

## 2.4  实验内容

任何开放的互联网 Web 网站按照业界习惯,都使用 80 端口地址作为 HTTP 协议的端地址。浏览器地址栏支持端地址使用,当没有输入端 J 时,就会自动采用应用协议的缺省端地址,HTTP 协议的缺省端地址是 80。实验使用 Chrome 浏览器访问互联网上任意一个网站,通过设置网络端地址,来验证其作用。

主要实验内容:

（1）端地址设置成 81 端口时,浏览器无法浏览网页。

（2）端地址设置成 80 端口时,浏览器可以正常浏览网页。

## 2.5  实验步骤

启动浏览器,通过访问同一个网址的不同端口,实验中使用了同济大学官网,实际可使用任何一个网址。

（1）访问非80端口。地址栏中输入“http://www.tongji.edu.cn:81”

若浏览器显示无法获得该 URL 地址网页，Web 服务器端 П 地址不是 81。

- 访问80端口，在地址栏中输入“httt://www.tongji.edu.cn:80”

浏览器能正常显示网站主页内容。（80可以正常访问）

## 2.6  实验结论

本次实验中主要进行了对于网络端地址的理解，明确了网络的传输主题。属于计算机网络实验中的基础，但也有其重要性。

# 3.   网络线的制作和测试实验项目

## 3.1  实验目的

网络线（双绞线）制作实验。使用工具和材料制作双绞线直通线。

## 3.2  实验原理

## 3.3  实验环境

实验材料：两个TJ45水晶头，一段五类双绞线。

实验工具：压线钳和网络电缆测试仪。

## 3.4  实验内容

使用工具和材料制作双绞线直通线。

## 3.5  实验步骤

首先制作一个插头：

- 用压线钳将网线一端的套管皮剪掉2cm；

- 按照白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕线序把网线排列好；

- 把网线摆平拉直，剪齐留下1.5cm；

- 将水晶头有塑料弹簧片的一面向下，有金属脚的一面向上，将线插入水晶头，并使其紧紧地顶在顶端；

- 把水晶头插入压线钳套住水晶头用力压，使得网线和水晶头卡在一起。

用同样地方法制作另一个插头。

使用以太网测试工具，将网线线两端插入测试仪，灯亮表示测试通过。

图2.5.1

## 3.6  实验结论

通过这次实验初步学习了网络双绞线的制作方法，开始看到复杂（其实并不）的工具有点懵，但是后来在旁边同学的帮助下快速上手，最后成功做出了自己的第一条网络线，感觉还蛮有意思的。

# 4. UDP协议网络编程实验

## 4.1 实验目的

使用Socket来编写一个基于UDP简易通信程序，进行即时通信。

- 理解客户机/服务器模型，了解端口在网络传输中的作用。

- 了解无连接通信方式及编程方式。

- 了解掌握基于Socket的UDP应用编程的基本步骤。

## 4.2 实验原理

本实验旨在介绍UDP编程原理，遵循客户机/服务器模型。创建两个网络程序进行简单通信，基本功能是客户机（UDPClient）从发送窗口发送任意一段字符串给服务器（UDPServer），服务器接收来自客户机的字符串，然后将字符串返回给客户机，客户机在另一个显示窗口显示返回消息。

客户机由UDPClient类担当，通过端口号5555，访问服务器，客户端口号不需要指定，系统会自动赋予；服务器由UDPServer类担当，服务端口号为5555.实验时服务器必须首先启动，才能让客户机访问。

UDP即时通信实验程序处理流程图如图4.2.1所示。

图4.2.1

- UDPServer类。作为服务器程序，涉及三个处理环节。

- 创建Socket。

- 创建UDP数据包缓冲区。

- 利用Socket直接收发应用数据。

- UDPClient类，作为客户端程序，涉及四个处理环节。

- 获取UDP服务器地址对象。

- 创建Socket。

- 创建UDP数据包缓冲区。

- 利用Socket直接收发应用数据。

## 4.3 实验环境

使用一台计算机用作实验运行平台，以Eclipse作为实验代码开发平台，共享一个Java项目，使用Java作为Socket编码语言，开展Socket编程。

实验环境：JDK+Eclipse

首先下载 java 开发工具包 JDK。配置好环境变量后，在cmd窗口键入java -version命令如图4.3.1所示。

图4.3.1

安装java开发工具Eclipse，根据实验指导书提示安装java开发插件，并且创建Socket项目。如图4.3.2所示。

## 4.4 实验内容

在Java项目Socket下，开发UDPServer和UDPClient两个类。

- 开发服务器程序UDPServer类，将UdpServer.java文件复制到edu.tongji.networklab.udp包下。

- 开发客户端程序UDPClient类，将UdpClient.java文件复制到edu.tongji.networklab.udp包下（含图形化界面）。

- 测试交互。

## 4.5 实验步骤

- 在已经创建的Socket项目中创建Java包“edu.tongji.network.udp”，将上述两个文件复制粘贴到创建的包中，如图4.5.1所示。

图4.5.1

这里遇到了一个小小的问题：出现了The package java.awt is not accessible的报错。根据网上的建议将requires java.desktop;这段代码加入到module-info.java文件并保存。

图4.5.2

- 代码运行测试。

首先运行UdpServer，接着运行UdpClient发送消息。测试结果如图4.5.3所示。

图4.5.3

## 4.6 实验结论

通过这个实验，我对4层模型和TCP、UDP协议有了进一步的了解。本实验中的UDP和TCP协议是Transport层的协议，TCP协议是可靠的协议，按照段（Segment）传输；UDP是不可靠的协议，按照数据包传输（User Dtagram）。

这里的UDP协议是无连接的传输服务，不会自动对应用层数据进行分割。也就是说，UDP协议是一次性传输整个应用层（Application）数据。这一点在代码中也可体现出来：

Java // TODO add your code here // System.out.println(this.textMessage.getText()); bufferSended = this.textMessage.getText().getBytes(); client = new DatagramSocket();// client request = new DatagramPacket(bufferSended, bufferSended.length, server, 5555); // send client.send(request); this.textMessage.setText(""); // receive client.receive(response); this.textChat.setText(this.textChat.getText() + "\r\n" + new String(response.getData()).trim());

因此，UDP传输效率比TCP高，适合允许偶尔丢失数据的即时通信等应用（视频会议）。

# 5. TCP应用协议编程实验

## 5.1 实验目的

本实验是使用Socket编程来编写一个基于TCP简易通信程序，且具有并发能力。

- 了解基于TCP网络应用服务器的基本编程架构。

- 了解面向连接和无连接的区别，了解TCP编程基本步骤。

- 了解并发服务原理及编程方式。

## 5.2 实验原理

- 并发服务。UDP采用无连接服务，可同时接待多个客户访问。TCP采用面向连接方式，服务器一旦同一个客户机建立了会话，就无法同其他客户再建立会话。并发服务能力指服务器同时建立多个会话，允许多个客户访问的能力。动态服务器创建过程如图5.2.1所示。

图5.2.1

- TCP实验程序编程。TCP服务器除了遵循客户机/服务器模型，还要让服务器具备并发能力，所以需要创建三个类：客户端1个，服务器两个（主进程和服务线程）。基本功能和UDP编程实验类似，客户机从发送窗口发送任意一段字符串给服务器，服务器接收来自客户机的字符串，然后将字符串返回给客户机，客户机在另一个窗口显示。客户机由TCPClient类担当，通过端口号5588访问服务器；服务器主进程由MainServer类担当，服务端口号为5555（在实际实验中发现端口号是5555，而实验讲解PPT中写的是5588），主要功能是接受客户机访问并创建服务线程来处理，实验时，主进程必须首先启动，才能让客户机访问服务器；服务线程由ServiceServer类担当，承担实际服务处理功能。TCP通信实验程序处理流程如图5.2.2所示。

图5.2.2

## 5.3 实验环境

实验环境和UDP协议网络编程实验一致。

## 5.4 实验内容

在Java项目Socket下，开发服务器程序和客户机程序。

- 开发服务器程序，创建并实现MainServer类和ServiceServer类。将MainServer类和ServiceServer类代码复制粘贴到创建的包里。

- 开发客户机程序TCPClient类。TCPClient包含图形化界面。

- 测试交互。先运行MainServer，后运行TCPClient，将连续创建两个TCPClient进程，并同时访问服务器，然后在TCPClient界面中输入字符串，测试并发通信服务。

## 5.5 实验步骤

运行Eclipse开发平台，选择已创建的Socket项目。

- 创建Java包“edu.tongji.networklab.tcp”，存放实验代码。并将MainServer.java，ServiceServer.java，TcpClient.java，User.java四个类放入新创建的包中。如图5.5.1所示。

图5.5.1

- 修改编码方式为utf-8（发现默认的编码方式已经是utf-8了）如图5.5.2所示。

图5.5.2

- 根据实验内容中说明的顺序运行实验。如图5.5.3所示。

图5.5.3

## 5.6 实验结论

通过这个实验我进一步了解和学习到的内容如下：

- TCP传输控制协议。TCP协议实现可靠的传输服务，将应用数据自动分割成多个TCP段进行传输，所以其对应用层的数据尺寸没有限制。另一方面TCP会话只能在两个端之间进行会话，即只能单播传输，不支持组播和广播（和UDP不同）。此外，应用层（Application）通过调用传输层（Transport）来进行传输，调用过程是通过网络编程实现的，而Socket是网络编程的接口。原理如图5.6.1所示。

图5.6.1

- 客户机/服务器模型。UDP协议网络编程实验和TCP应用协议编程实验都是基于客户机/服务器模型实现的。各类网络应用，尽管应用方式和内容有所不同，数据格式也不同，但网络编程原理完全一样，客户机和服务器利用传输层进行通信，直接同各自的传输层交互，建立通信连接和手法消息，传输层再调用network层（IP）协议传输自身的数据包。

- IP数据包丢失原因。如图5.6.2所示。